ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

Наладчик станков и манипуляторов в атомной промышленности

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

I. Общие сведения

| Наладка и регулировка оборудования с программным управлением производств изделий атомной промышленности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |  |  |  |
| Подготовка технологического оборудования и оснастки к выполнению технологической операции |  |  |  |
| Группа занятий: |  |  |  |
| 7223 | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |  |  |  |
| 23.3 | Производство ядерных материалов |  |  |
| 28.30.2 | Производство ядерных реакторов и их составных частей |  |  |
| 28.52 | Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения |  |  |
| 29.60 | Производство оружия и боеприпасов |  |  |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |  |  |

II. Описание трудовых функций, которые содержит профессиональный стандарт (функциональная карта вида трудовой деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Наладка механических и электромеханических устройств станков с программным управлением одной группы | 3 | Наладка и регулировка простых узлов и механизмов станков нормальной точности для выполнения одной технологической операции | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Установка заготовки, режущего инструмента и приспособлений по технологической документации | А/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выявление неисправностей в работе устройств станка и приспособлений на холостом ходу | А/03.3 | 3 |
|  |  |  | Изготовление пробных деталей по 8-14 квалитетам и сдача их в отдел технического контроля | А/04.3 | 3 |
|  |  |  | Корректировка режимов резания по результатам изготовления пробных деталей | А/05.3 | 3 |
| B | Наладка многооперационных станков | 4 | Наладка и регулировка механических и электромеханических узлов и механизмов многоцелевых станков, станков повышенной и высокой точности. Наладка тяжёлых станков | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Подбор, установка и смена режущего, контрольно-измерительного инструмента и приспособлений | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Изготовление пробных деталей по 6-14 квалитетам и сдача их в отдел технического контроля | B/03.4 | 4 |
|  |  |  | Редактирование управляющей программы по результатам изготовления пробных деталей | B/04.4 | 4 |
| C | Наладка и регулировка роботизированных технологических комплексов и гибких производственных систем | 5 | Наладка и регулировка комплексов станков и систем станков с манипуляторами для одновременной обработки нескольких деталей (сборочных единиц) по типовым и групповым технологическим операциям | С/01.5 | 5 |
|  |  |  | Изготовление пробных деталей (технологической партии деталей) по 6 квалитету и более точным квалитетам | С/02.5 | 5 |
|  |  |  | Корректировка режимов технологических операций по результатам изготовления пробной детали (партии деталей) | С/03.5 | 5 |
| D | Наладка и регулировка оборудования для обработки ядерно-опасных и радиационно-опасных материалов | 5 | Проверка работоспособности механизмов устройств обеспечения ядерной и радиационной безопасности | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Наладка и регулировка механических и электромеханических узлов и механизмов станка для обработки радиоактивных и ядерно-опасных материалов | D/02.5 | 5 |
|  |  |  | Изготовление пробных деталей (сборочных единиц), содержащих радиоактивные или ядерные материалы и сдача их в отдел технического контроля | D/03.5 | 5 |

| III. Характеристика обобщенных трудовых функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Наладка механических и электромеханических устройств станков с программным управлением одной группы |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  | А |  | Уровень квалификации |  |  |  |  | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  | Оригинал |  |  | Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Возможные наименования должностей |  |  | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением (4-й разряд) Наладчик станков с программным управлением Оператор станков с программным управлением (5-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  | Среднее профессиональное образование и обучение профессии «Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением» по программам профессиональной подготовки рабочих и служащих. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством РФ порядке. Наличие I квалификационной группы по электробезопасности. Прохождение работником обучения / инструктажа по техническим характеристикам и системе ЧПУ закрепленного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  |  | Код |  |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  |  | 7223 |  |  |  | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС |  |  |  | §44 |  |  |  | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением (4-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО |  |  |  | 15.01.23 |  |  |  | Наладчик станков и оборудования в механообработке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Наладка и регулировка простых узлов и механизмов станка нормальной точности для выполнения одной технологической операции |  |  |  |  |  |  |  | Код |  | А/01.3 |  |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  | 3 |  |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  |  | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |
| Трудовые действия |  | Получение задания на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ознакомление с конструкторской и технологической документаций на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внешний осмотр станка на отсутствие повреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка функционирования станка в ручном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка функционирования смазочно-охлаждающей системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка исправности ограничительных выключателей, блокировок, защитных и предохранительных устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Настройка инструмента вне станка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод управляющей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать конструкторскую и технологическую документацию на изготавливаемые детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализировать управляющую программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управлять работой станка в ручном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять состояние станка и его устройств внешним осмотром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять контрольно-измерительные приборы и инструменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Умение настраивать инструмент вне станка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технические характеристики станка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение и принцип действия органов управления, механических, гидравлических, электрических, устройств станка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы и правила наладки механических и электромеханических устройств станка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы настройки инструмента на размер вне станка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Руководство по эксплуатации и устройство системы управления станка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы программирования станков с ЧПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы электротехники, электроники, гидравлики и программирования в пределах выполняемой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормативы времени на наладку станка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знание устройства измерительных машин для настройки инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по охране труда и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Установка заготовки, режущего инструмента и приспособлений по технологической документации |  |  |  | Код | А/02.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Трудовые действия по трудовой функции «Наладка и регулировка простых узлов и механизмов станка для выполнения одной технологической операции», код А/01.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подбор режущего и измерительного инструментов и приспособлений по технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка исправности и надёжности приспособлений для закрепления заготовок и инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка и снятие инструментальных блоков и отдельных инструментов по карте наладки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка состояния и износа режущего инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Базирование заготовки в системе координат станка и её закрепление в станочных приспособлениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наладка нулевого положения заготовки и инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод коррекции на установку инструмента и заготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Определять состояние инструмента и приспособлений внешним осмотром |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять крепёжные приспособления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пользоваться встроенной в станок системой измерения инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять контрольно-измерительные приборы и инструменты для определения положения заготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Настраивать инструмент на размер вне станка с помощью механических, оптических и электронных устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять взаимное расположение заготовки и инструмента методом пробного касания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять сборку и разборку сборного режущего инструмента с механическим креплением режущих пластин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | В объёме необходимых знаний трудовой функции 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Классификация и правила применения режущего инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы базирования и способы закрепления обрабатываемых заготовок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Характерные неисправности в работе приспособлений и инструмента и методы их устранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по охране труда и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выявление неисправностей в работе устройств станка и приспособлений на холостом ходу |  |  |  | Код | А/03.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Трудовые действия по трудовой функции «Установка заготовки, режущего инструмента и приспособлений по технологической документации», код А/02.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка точности позиционирования рабочих органов (выхода в ноль) станка и, при необходимости, их подналадка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка исправности устройства ЧПУ и исполнительных устройств станка с помощью тест – программ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Визуальное выявление несоответствий текста управляющей программы конструктивным и технологическим особенностям станка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выявление неисправностей устройств и приспособлений при работе станка на холостом ходу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Редактирование управляющей программы и ввод отредактированной управляющей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Управлять работой станка в режимах покадровой и ускоренной отработки управляющей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выявлять неисправности станка и его устройств на холостом ходу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять неисправности оборудования по показаниям устройств индикации станка и диагностическим картам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выявлять ошибки расчета управляющей программы с помощью встроенных в оборудование визуализаторов обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | В объёме необходимых знаний трудовой функции 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструктивные и технологические особенности (параметры и характеристики рабочей зоны) станка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные причины погрешности обработки деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы редактирования управляющей программы на пульте системы управления станка. Ввод-вывод управляющих программ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причины возможных аварийных ситуаций и способы их предотвращения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по охране труда и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.4. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Изготовление пробных деталей по 8-14 квалитетам и сдача их в отдел технического контроля |  |  |  | Код | А/04.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Трудовые действия по трудовой функции «Выявление неисправностей в работе устройств станка, инструмента и приспособлений на холостом ходу», код А/03.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пуск станка в автоматическом режиме (в режиме обработки детали по управляющей программе) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наблюдение за процессом обработки и выявление несоответствий в работе оборудования и управляющей программы по показаниям устройств индикации станка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подналадка и регулирование обслуживаемых станков в процессе работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль состояния и износа режущего инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод линейной коррекции на износ инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль качества изготовления детали средствами измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предъявление детали для контроля ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Определять неисправности станка, его механических, гидравлических и электрических устройств по показаниям приборов системы управления в режиме обработки детали по управляющей программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выявлять в режиме обработки детали несоответствия геометрических и технологических параметров и команд управляющей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять отклонения размеров, формы, расположения и шероховатость поверхности детали, их соответствие конструкторской и технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выявлять несоответствие качества режущего инструмента и зажимных приспособлений по результатам контроля пробной детали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | В объёме необходимых знаний трудовой функции 3.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы теории резания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила применения СОЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по охране труда и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.5. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Корректировка режимов резания по результатам изготовления пробных деталей |  |  |  | Код | А/05.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Трудовые действия по трудовой функции «Изготовление пробных деталей по 8-14 квалитетам и сдача их в ОТК», код А/04.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уточнение режимов резания и внесение соответствующих изменений в управляющую программу с пульта системы управления станка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оформление предложений по изменению режимов резания и передача их разработчику управляющей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подналадка, заточка и доводка режущего инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструктаж оператора станков с программным управлением и сдача налаженной системы оператору |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Оценивать нагрузку на узлы станка по показаниям устройств индикации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уточнение режимов благоприятного осуществления процесса резания по отсутствию вибраций, характеру схода стружки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вносить изменения режимов резания в управляющую программу с пульта управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затачивать и доводить режущий инструмент в соответствии с требованием технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | В объёме необходимых знаний трудовой функции 3.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материаловедение и основы технологии металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свойства обрабатываемых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочные материалы по назначению режимов резания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свойства применяемого режущего инструмента (стойкость, геометрия заточки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Структура, формат и основные команды управляющей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормативы времени на обработку детали |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по охране труда и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наладка многооперационных станков |  |  |  |  | Код | B |  | Уровень квалификации |  | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  | X | Заимствовано из оригинала |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением (5-й, 6-й разряды) Наладчик станков с ЧПУ Оператор обрабатывающих центров (6-й, 7-й разряды) Оператор-наладчик обрабатывающих центров (5-й, 6-й разряды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Среднее профессиональное образование и обучение профессии «Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением» по программам профессиональной подготовки рабочих и служащих. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | Опыт не менее одного года работ по наладке станков и манипуляторов в атомной промышленности, соответствующих уровню 4 разряда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством РФ порядке. Наличие I квалификационной группы по электробезопасности. Прохождение работником обучения /инструктажа по техническим характеристикам и системе ЧПУ закрепленного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  | 7223 |  | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС выпуск № 2, часть 2 Раздел «Механическая обработка металлов и других материалов» |  |  | § 45, 46 |  | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 5-й, 6-й разряд |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО |  |  | 15.01.23 |  | Наладчик станков и оборудования в механообработке |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наладка и регулировка механических и электромеханических узлов и механизмов многоцелевых станков, станков повышенной и высокой точности. Наладка тяжёлых станков |  |  |  | Код | B/01.4 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Трудовые действия по обобщенной трудовой функции «Наладка механических и электромеханических устройств, станков с программным управлением одной группы», код А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализ задания на выполнение работ, сопроводительной, конструкторской и технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка работоспособности и наладка накопителей инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наладка встроенных измерительных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наладка поворотно-наклонных и сменных столов (паллет) для установки деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод управляющей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Выявлять и устранять в управляющей программе ошибки с помощью средств визуализации пульта станка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять работоспособность многоцелевых станков и точность позиционирования их устройств с помощью универсальных, специальных и встроенных средств измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить наладку узлов и устройств многоцелевых станков для обработки не менее чем по 4 одновременно управляемым осям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | В объёме необходимых знаний трудовой функции 3.1, код А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструктивные особенности многоцелевых станков универсальных, специальных приспособлений и другой оснастки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы и правила наладки механических и электромеханических устройств многоцелевых станков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знание источников (составляющих) погрешности позиционирования устройств многоцелевых станков и методов их минимизации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по охране труда и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подбор, установка и смена режущего, контрольно-измерительного инструмента и приспособлений |  |  |  | Код | B/02.4 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Трудовые действия по трудовой функции «Наладка и регулировка механических и электромеханических узлов и механизмов станка для выполнения нескольких операций», код В/01.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка режущего инструмента с помощью оправок, втулок, патронов, державок, блоков в накопители инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внесение в управляющую программу параметров инструмента (размеров и кодов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка зажимных приспособлений с выверкой их в нескольких плоскостях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Базирование заготовки для обработки сложно-профильных, криволинейных поверхностей в зажимных приспособлениях и на поворотно-наклонных столах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка и базирование крупногабаритных приспособлений и заготовок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Определять качество режущего инструмента и его размеры на специальных устройствах вне станка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Редактировать управляющую программу с пульта системы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять работоспособность и погрешность позиционирования поворотно-наклонных столов станка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Базировать и закреплять заготовку в универсально-сборных приспособлениях (УСП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устанавливать и базировать крупногабаритные приспособления и заготовки на станке с помощью грузоподъёмных механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять сборку и разборку сборного режущего инструмента с механическим креплением режущих пластин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затачивать режущий инструмент (резцы и сверла) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | В объёме необходимых знаний трудовой функции 3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение, характеристики и методики применения контактных датчиков встроенных систем измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы программирования систем числового программного управления станка (подготовительные, вспомогательные функции, циклы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы определения надёжности, точности, износостойкости и виброустойчивости приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знание источников (составляющих) погрешности позиционирования устройств станка и методов их минимизации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы строповки грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы сокращения времени наладки станка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по охране труда и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Изготовление пробных деталей по 6-14 квалитетам и сдача их в ОТК |  |  |  | Код | B/03.4 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Трудовые действия по трудовой функции «Подбор установка и смена режущего, контрольно-измерительного инструмента и приспособлений.», код В/02.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод управляющей программы и проверка траектории движения инструмента на экране монитора пульта управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наблюдение за процессом обработки и выявление неисправностей устройств станка, инструмента и приспособлений в рабочем режиме по показаниям приборов, характерным шумам и вибрациям |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выявление несоответствий команд управляющей программы оптимальным режимам обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подналадка и регулирование механизмов станков в процессе работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод линейной коррекции на износ инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка соответствия обработанной детали требованиям конструкторской и технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предъявление изготовленной детали в ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | В объёме необходимых умений трудовой функции «Изготовление пробных деталей по 8-14 квалитетам и сдача их в ОТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечивать жесткость системы «станок – приспособление инструмент – деталь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать деталь, состояние режущего инструмента визуально и средствами встроенной системы измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить контрольные измерения обработанных деталей на микроскопе, проекторе и т.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пользоваться универсальными и специальными средствами измерения, обеспечивающими контроль размеров и отклонений форм и поверхностей по 6-14 квалитетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | В объёме необходимых знаний трудовой функции 3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Параметры и способы обеспечения технологической точности обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав, структура и методы снижения погрешностей обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причины возможных аварийных ситуаций и способы их предотвращения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды брака при механической обработке, способы его предупреждения и устранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы редактирования управляющей программы на пульте системы управления станка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по охране труда и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.4. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Редактирование управляющей программы по результатам изготовления пробных деталей |  |  |  | Код | B/04.4 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Трудовые действия по трудовой функции «Изготовление пробных деталей по 6-14 квалитетам и сдача их в ОТК», код В/03.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение оптимальных режимов резания и других параметров обработки, внесение соответствующих изменений в управляющую программу с пульта системы управления станка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оформление предложений по изменению режимов резания и передача их разработчику управляющей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сдача налаженного станка оператору, инструктаж оператора станков с программным управлением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Пользоваться постоянными циклами (макрокомандами) системы управления станка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Учитывать и компенсировать упругие деформации тонкостенных («нежёстких») деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять и учитывать в управляющей программе размерный износ инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | В объёме необходимых знаний трудовой функции 3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Параметры технологической точности обслуживаемого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Параметры и способы обеспечения технологической точности обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы определения погрешностей измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила назначения режимов обработки, последовательности переходов, их длительности с учётом температурного влияния |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причины возникновения внутренних напряжений в детали при её обработке, способы их предупреждения и устранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы обеспечения жёсткости системы «станок – приспособление инструмент – деталь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы ручной и автоматизированной разработки управляющих программ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причины возможных аварийных ситуаций и способы их предотвращения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по охране труда и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.3. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наладка и регулировка роботизированных технологических комплексов и гибких производственных систем |  |  |  |  | Код | С |  | Уровень квалификации |  | 5 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  | X | Заимствовано из оригинала |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением (7-й, 8-й разряды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Среднее профессиональное образование и обучение профессии «Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением» по программам профессиональной подготовки рабочих и служащих. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | Не менее одного года работ по наладке станков и манипуляторов в атомной промышленности, соответствующих уровню 6 разряда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством РФ порядке. Наличие I квалификационной группы по электробезопасности. Прохождение работником обучения /инструктажа по техническим характеристикам и системе ЧПУ закрепленного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  | 7223 |  | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС |  |  | - |  | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 7-й,8-й разряды Наладчик технологического оборуования |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО |  |  | 15.01.23 |  | Наладчик станков и оборудования в механообработке |  |  |  |  |  |  |

| 3.3.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наладка и регулировка комплексов станков и систем станков с манипуляторами для одновременной обработки нескольких деталей (сборочных единиц) по типовым и групповым технологическим операциям |  |  |  | Код | С/01.5 |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 5 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Определение технологической последовательности наладки на основе анализа группового или типового технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение работ по наладке оборудования систем (комплексов) в установленной последовательности с выполнением трудовых действий по обобщённой трудовой функции «Наладка многооперационных станков», код B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наладка станков особо высокой точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наладка составных частей ГПС: ГПМ, транспортно-складских систем: системы инструментального обеспечения; системы контроля; системы удаления отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулировка систем пневмомеханического, гидравлического и электромеханического привода составных частей ГПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | В объёме обобщённой трудовой функции «Наладка многооперационных станков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять технологическую последовательность наладки оборудования для групповой технологической операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить наладку устройств транспортно-складской системы, систем инструментального обеспечения, контроля, удаления отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение взаимозаменяемости, точности базирования и жесткости приспособлений в накопителях инструмента и заготовок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | В объёме необходимых знаний трудовой функции 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Параметры и способы обеспечения технологической точности обслуживаемого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные сведения о САПР, АСТПП, АСУТП и других системах. Понятия об интеграции автоматизированных систем в ГПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Структуру и функции централизованной системы управления группой оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав, назначение, конструкторско-технологические особенности обслуживаемого технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология работ по наладке гибких производственных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы диагностики общего состояния оборудования и установления основных причин отказов системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по охране труда и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Изготовление пробных деталей (технологической партии деталей) по 6 квалитету и более точным квалитетам |  |  |  | Код | С/02.5 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  | 5 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Ввод управляющих программ в систему централизованного (группового) управления ГПС и системы управления её составных частей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Действия по трудовой функции «Изготовление пробных деталей по 6-14 квалитетам и сдача их в ОТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наблюдение за работой ГПС и подналадка устройств её составных частей для обеспечения обработки по 6 квалитету и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль изготовленных деталей и предъявление их в ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Выявлять и устранять неисправности в работе составных частей системы и системы в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение взаимозаменяемости, точности базирования и жесткости приспособлений в накопителях столов спутников, инструментальных магазинах с учётом размерного износа инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устанавливать последовательность технологических операций и технологические режимы с пульта централизованного управления системой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять подналадку (регулировку) устройств системы с учётом размерного износа инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить измерение деталей на КИМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | В объёме необходимых знаний трудовой функции 3.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные требования отраслевых стандартов и стандартов предприятия в области обеспечения качества продукции и порядок постановки продукции на производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструктивно-технологические характеристики изготавливаемых изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Режимы работы ГПС, продолжительность ее работы в автоматическом режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды и технологические режимы механической и термической обработки металлов и сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по охране труда и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.3.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Корректировка режимов технологических операций по результатам изготовления пробной детали (партии деталей) |  |  |  | Код | С/03.5 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 5 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Трудовые действия по трудовой функции «Изготовление пробных деталей (технологической партии деталей) по 6 квалитету и выше» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение оптимальных технологических режимов, внесение соответствующих изменений в управляющую программу с пульта системы управления станка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оформление технической документации на наладку |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструктаж оператора станков с программным управлением и сдача налаженной системы оператору |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Пользоваться методами и средствами сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации о состоянии устройств системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Корректировать управляющие программы и вводить их с пультов оборудования и пульта централизованной системы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рассчитывать технологические режимы с учётом длительности циклов обработки партии деталей, размерного износа инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оформлять техническую документацию на наладку и передачу налаженной системы оператору |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | В объёме необходимых знаний трудовой функции 3.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы разработки, структуру и содержание команд управляющих программ для гибких производственных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные требования отраслевых стандартов и стандартов предприятия в области обеспечения качества продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленный на предприятии порядок постановки продукции на производство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды и технологические режимы механической и термической обработки металлов и сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологические возможности и показатели производительности системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём и порядок проведения инструктажа оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Процедура передачи налаженного оборудования оператору |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по охране труда и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.4. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наладка и регулировка оборудования для обработки ядерно-опасных и радиационно-опасных материалов |  |  |  |  | Код | D |  | Уровень квалификации |  | 5 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  | X | Заимствовано из оригинала |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением (7-й - 8-й разряды) Наладчик оборудования для обработки радиоактивных материалов (7-й - 8-й разряды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Среднее профессиональное образование и обучение профессии «Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением» по программам профессиональной подготовки рабочих и служащих. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | Не менее одного года работ по наладке станков и манипуляторов в атомной промышленности, соответствующих уровню 6 разряда.. Стажировка не менее 3-х месяцев на радиационно-опасных или ядерно – опасных участках под наблюдением более квалифицированного работника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством РФ порядке. . Наличие I квалификационной группы по электробезопасности. Прохождение работником обучения /инструктажа по техническим характеристикам и системе ЧПУ закрепленного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  | 7223 |  | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС |  |  | - |  | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 7-й -8-й разряды |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО |  |  | 15.01.236 |  | Наладчик станков и оборудования в механообработке |  |  |  |  |  |  |

| 3.4.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проверка работоспособности механизмов устройств обеспечения ядерной и радиационной безопасности |  |  |  | Код | D/01.5 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 5 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Получение наряда-допуска на проведение работ от руководителя работ и прохождение инструктажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ознакомление с конструкторской и технологической документацией на выполняемую работу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка работоспособности приборов сигнализации об опасности ионизирующего излучения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка отсутствия повреждений устройств (боксов, линий, помещений), герметизирующих зону обработки (оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка надёжности механических и электромеханических устройств дистанционного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка работоспособности оборудования на холостом ходу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Определять степень соответствия рабочего места требованиям радиационной и ядерной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализировать конструкторскую и технологическую документацию на изготавливаемые детали |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управлять работой станка в ручном режиме и с помощью средств дистанционного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять контрольно-измерительные приборы и инструменты для определения исправности оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | В объёме необходимых знаний трудовой функции 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опасные и вредные факторы на рабочем месте и способы защиты от их воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы радиационной и ядерной безопасности в объёме утверждённых в установленном порядке на предприятии программ обучения рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение и принцип действия приборов и устройств защиты на рабочем месте от ионизирующего излучения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструктивно-технологические особенности обслуживаемого оборудования. Назначение органов управления оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по охране труда и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.4.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наладка и регулировка механических и электромеханических узлов и механизмов станка для обработки радиоактивных и ядерно-опасных материалов |  |  |  | Код | D/02.5 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 5 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Трудовые действия по трудовой функции «Наладка и регулировка механических и электромеханических узлов и механизмов многоцелевых станков, станков повышенной и высокой точности. Наладка тяжёлых станков», код B/01.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наладка механизмов дистанционного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наладка захватов программно-управляемых роботов и механических (электромеханических) манипуляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка, базирование и закрепление заготовки в зоне обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | В объёме трудовой функции «Наладка и регулировка механических и электромеханических узлов и механизмов многоцелевых станков, станков повышенной и высокой точности. Наладка тяжёлых станков», код B/01.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять наладку с помощью средств дистанционного ручного и программного управления в защитных, герметизирующих сооружениях и устройствах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулировать механизмы дистанционного управления, механизмы программно-управляемых роботов и механических (электромеханических) манипуляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | В объёме необходимых знаний трудовой функции 3.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы установки, базирования заготовок из ядерно-опасных материалов с соблюдением требований не превышения критических параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройства и правила эксплуатации программно-управляемых роботов и механических (электромеханических) манипуляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Особенности эксплуатации оборудования в защитных, герметизирующих сооружениях и устройствах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по охране труда и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.4.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Изготовление пробных деталей (сборочных единиц), содержащих радиоактивные или ядерные материалы и сдача их в ОТК |  |  |  | Код | D/03.5 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 5 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Изготовление детали (макета) из материала по механическим свойствам близкого, указанному в наряде-допуске с выполнением действий по трудовой функции «Изготовление пробных деталей по 6-14 квалитетам и сдача их в ОТК», код B/03.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Редактирование управляющей программы с выполнением действий по трудовой функции «Редактирование управляющей программы по результатам изготовления пробных деталей» код B/04.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подналадка устройств оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление детали указанной в наряде-допуске с выполнением действий по трудовой функции «Изготовление пробных деталей по 6-14 квалитетам и сдача их в ОТК», код B/03.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструктаж оператора станка и передача налаженного оборудования оператору |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | В объёме трудовой функции «Изготовление пробных деталей по 6-14 квалитетам и сдача их в ОТК», код B/03.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В объёме трудовой функции «Редактирование управляющей программы по результатам изготовления пробных деталей» код B/04.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять обработку деталей с помощью средств дистанционного ручного и программного управления в защитных, герметизирующих сооружениях и устройствах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Настраивать и вести видеонаблюдение за процессом обработки с помощью специальных технических средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | В объёме необходимых знаний трудовой функции 3.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Физико-механические свойства обрабатываемых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленные отраслевыми стандартами, стандартами предприятия и технологической документацией режимы резания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемые, установленными в отрасли и на предприятии нормативами к применению при обработке режущие инструменты, смазочно-охлаждающие жидкости и другие вспомогательные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемые (критические) параметры обрабатываемых деталей (габариты, масса) и рабочих зон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок инструктажа оператора станка и передачи налаженного оборудования оператору |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| IV. Дополнительные сведения о профессиональном стандарте |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ответственная организация – разработчик: |  |  |  |
| «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д.31 |  |  |  |
|  | Проректор НИЯУ «МИФИ Елена Борисовна Весна |  |  |
| - Наименования организаций – разработчиков: |  |  |  |
|  | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», город Москва |  |  |
|  | Открытое акционерное общество «Концерн Росэнергоатом», город Москва |  |  |
|  | ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ», город Саров |  |  |
|  | ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», город Москва |  |  |
|  | ФГУП ПО «Маяк» ПМЗ , Челябинская область, город Озерск |  |  |
|  | ФГУП «ПСЗ», Челябинская область, город Трехгорный |  |  |
|  | ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко , город Москва |  |  |
|  | ФГУП «Уральский электромеханический завод», город Екатеринбург |  |  |
|  | ОАО «МСЗ», Московская область, город Электросталь |  |  |
|  | ОАО «ВПО «Точмаш», город Владимир |  |  |
|  | ФГУП «ЭХП», Свердловская область, город Лесной |  |  |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства РФ от 1 марта 1997 г. N 233 «Наличие допуска к работам с источниками ионизирующих излучений в соответствии с ОСПОРБ – 99/2010»

Числовое программное управление

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей экономики Российской Федерации.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию

Код присвоен в соответствие с приказом Министерства образования и науки российской федерации от 29 октября 2013 года N 1199 («Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»)

Отдел технического контроля

Смазывающие и охлаждающие жидкости

Гибкие производственные системы

Гибкие производственные модули

Система автоматизированного проектирования

Автоматизированная система  подготовки производства

Автоматизированная система управления технологическими процессами

Контрольно-измерительные машины

### Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ – 99/2010). Санитарные правила и нормативы  СП 2.6.1.2612-10